無人機智慧化輔助設計平台原型建構計畫（草案討論稿）

文件等級：密級

一、計畫目標與整體構想

本計畫為期一年，目標在於建構一套無人機智慧化輔助設計平台原型。此原型以貴校既 有無人機為基礎，將擇定其中一款具代表性的機型，進行設計流程重建，並聚焦於該機型的 1 至 3 個子模組（例如：機體結構設計、電力推進系統、載荷掛載模組等）。

本案整合 LLM、RAG 技術、AI Agent 系統與專業模擬計算工具，將設計流程轉化為一個 封閉式自動化智慧工作鏈，從「需求定義→模組推薦→模擬驗證→報告輸出」形成可 驗證之智慧設計迴圈。規劃在本期完成後，能完成無人機智慧化輔助設計平台原型，並 且此一原型具備完整可擴充性，未來將可依此成果逐步擴充功能。

二、預期成果模組（細節仍待雙方討論）

1. 知識庫建構模組

- 具至少 X 條任務案例、Y 組元件參數

- 至少包含選定機型與子模組所有相關設計數據、設計經驗

2.RAG推薦與檢索模組

- 基於 RAG 架構開發之 API 化推薦系統

- TOP-3 Recall 預期 ≥80%，支援語意查詢與參數精確推薦

3. 智慧化報告生成模組

- 包含設計參數、模擬數據、替代方案與推薦依據

- 並保留 JSON 原始資料供後續串接與追溯

- 可自動產出 Markdown、PDF 設計報告

4. Al Agent 推理模組

- 負責整體工作流程指揮與邏輯推演

- 串接所有模組並保留完整操作紀錄（log）

- 可支援反覆推理與條件變更調整設計方向

5. 整合測試與效能驗證

- 至少 X 組需求情境測試，覆蓋「設計→模擬→報告」完整流程

- 每組執行流程須在分鐘內完成

- 預期設計效率提升至少 50% 相較於傳統手動流程

6. 技術文件與資安保障

- 包含 API 文件、欄位對照表、系統架構圖、部署手冊等

- 提供測試報告、產品功能可行性分析

- 強化平台資安性、可擴充性、可維運性

三、合作期望與後續擴展潛力

1. 本計畫為系統原型驗證期，後續可視成果展開第二期計畫，導入更多機型與模 組，逐步導向產品化應用。

2. 開放式平台架構，未來可配合廠商實際需求，彈性加入新模組、擴展至不同任務

3. 可配合廠商之研發、教育訓練或產線設計流程，作為智慧設計與知識管理之核心 平台。

四、附錄表格

| 模組/系統項目 | 預計成果與功能說明 | 實例說明（供討論參考） |
| --- | --- | --- |
| 無人機機型選定 | 以貴校現有無人機為基礎 | 列：月光飛行二號、TF500 固定翼無人機 「變形金剛」可變形多軸型無人機、...等 |
| 子模組數量 | 聚焦 1 ~ 3 個具代表性子模 | 例：機體結構設計、電力推進系統、載荷模 組 組、...等 |
| 任務案例建構數量 | 建構 X 條以上關鍵應用場景任務路徑、Y個任務案例 | 例：⬇ |
| ① 長滯空中繼路徑 目標是在中高空定點滯空 12 小時以上，為災後或偏遠地區提供臨時通訊與監控。 - 熱帶颱風後應急通訊 - 地點：離島沿岸—氣象：殘餘強風 15m/s - 載荷：5 kg 衛星中繼電台。 - 冬季高山孤立村落維生線 - 地點：海拔 2，400 m 山谷 氣溫：-5°C -需求：全天候 LTE 微基站。 - 夜間海域油輪事故監控 - 地點：外海 60 km -環境：鹽霧、高濕 -載荷：紅外/ 可見光雙光電雲台 4 kg。 ② 複雜地形 VTOL 監測路徑 結合垂直起降與定翼巡航，解決山谷、峭壁或城市狹小區域的起降限制。 - 山區森林火情早期偵測 - 地點：中高海拔林班地 -起降面積 ≤10m × 10m -載荷：熱成像+氣體感測。 - 都市高樓結構檢測 - ○ 地點：都會核心 -起降：樓頂平台 -載荷：高解析光達 掃描器2kg。 - 峽谷輸電塔精檢 - 地點：深谷 80m下切-起 降：懸崖邊8m空地-需 求：毫米波雷達配合 RTK定 位 ③ 港區巡邏偵察路徑 -中低空定速巡航,快速掃描大面積海港或工業碼頭並即時回傳影像。 - 夜間偷渡船舶辨識 - 海面風速12m/s -載荷：星光級相機+AI目標辨識模組。 - 危險化學品洩漏偵測 - 體光譜儀 - 巡邏半 紅外氣$1km - 自動化泊位排程輔助 - 需求。拍攝泊位實況影像並 回傳至港調度中心- 週期：每5 min 一圈。 |  |  |
| 元件參數知識庫 | 選定的N個子模組中,建構至少各Z組元件與其參數關聯知識 | 例：⬇ |
| 推進與能源模組：動力規格 => 馬達 (槳葉、電池功率) 包含馬達、槳葉、電池與控制器等組 件,主要參數涵蓋： -馬達轉速(KV值)、額定電壓與功率 -槳葉直徑、葉數、材質(塑膠/碳纖) - 電池容量(mAh)、放電倍率(C)、 重量、電壓(數) 感測與資料鏈模組：飛控板Logo檔資料 => 感測模組選擇 包括飛控所需的導航/通訊元件,參數 涵蓋： -GNSS 模組精度(cm/px)、冷啟動時間、支援頻段 (性能) -IMU精度(角速度/加速度誤差範圍) -數據鏈傳輸率(Mbps)、延遲(ms)、抗干擾能力 結構與機體模組：元件結構＝＞起落架、機翼（機翼大樑、翼肋、蒙皮、副翼） 包括機體框架、翼面、掛載艙等,參數 涵蓋： - 翼展、機體長寬、空機重量 - 結構材質密度、彎曲模數,容許應力 - 掛載區域尺寸、最大掛載重量、重心偏移容限 |  |  |
| RAG 推薦系統 | 推薦Top3元件或設計參 數, Recall ≥80% (系統平台功能性驗證) | 例： 範例查詢條件： ● 任務類型：如「滯空型通訊支援」 ● 環境條件：如「高溫+強風」 ●搭載限制：如「感測器總重≤1.5公 斤」 輸出結果示意： ●建議使用12017亞葉+920KV馬 達+45鋰電池组 可替代方案：鋁合金輕量化機體搭 配雙 IMU模組強化穩定性 |
| 設計報告生成模組 | 可輸出 Markdown、PDF、JSON格式完整報告 | 例： 範例輸出內容： • 任務摘要：中空滯空12小時、載重 ≤2公斤 ●設計組合：電池容量11.1V/ 5,200mAh、螺距8吋槳葉 ● 模擬結果：預估續航12.3 小時、最大功耗 87W ●替代方案：改用4葉槳葉+高電壓 馬達,提升升力8%,但略降續航 |
| Al Agent 推理模組 | 串接推薦→模擬→報告之自動工作流程 | 範例應用流程： ● 輸入：「農區巡檢」任務條件 ● 自動執行推薦+模擬計算(耗時5 分鐘) ● 完成報告輸出(含替代設計與數據 摘要) ● Log 保存：「版本v1.2,由查詢條件A+模擬方案B推導而得」 |
| 封閉式整合驗證 | 至少測試組任務情境,完成一次完整設計週期流程 | 例： 任務名稱：港區巡邏偵察 測試要求：從輸入需求到輸出報告須≤10 分鐘 對照分析：相較人工手動設計作業(約25 分鐘),自動流程縮短作業時間逾60%,並 提升報告重複性與資料一致性 |