# 模擬無人機開發設計專案報告文件

Simulated UAV development and design project report document

設計師：

產品發想：宋朝宗、鄭錦聰、蘇暉凱、林武杰、鄒杰烔、王正賢、張原菡

設計召喚：ChatGPT

# Ｑ１、您好，我現在需要開啟一個定翼型無人機開發專案，並幫我保留後續可能需要再增加垂直起降的功能，請開始協助我進行開發。

ChatGPT

好的！我們將以「定翼型無人機開發專案」為主軸，並保留後續可轉型為垂直起降（VTOL）的擴充性。這種設計思路稱為「擴展型平台開發（Scalable UAV Platform）」，可降低開發風險，同時保持未來彈性。

以下是完整的開發流程啟動建議：

## 🚀 一、專案啟動：任務目標與策略

### 🎯 核心目標：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 初始開發目標 | 純定翼無人機開發 |
| 預留功能擴充性 | 可後續轉型成 eVTOL（垂直起降） |
| 任務用途 | 可模組化用途：監測、農業、測繪、偵查 |
| 主要限制條件 | 飛控、結構、推進架構需保留擴充介面 |

## 🗺️ 二、初步架構規劃｜定翼機 + 預留VTOL擴充

### 1️⃣ 機型與構型選擇

| 構型類型 | 特徵 |
| --- | --- |
| 固定翼（現階段主體） | 高效續航、適合中長距離任務 |
| 傾斜式升力槳（預留） | 預留翼尖或中翼懸臂強化點，日後可安裝升力螺旋槳 |
| 結構材質 | 複合材料（碳纖、EPO、泡棉複合） |
| 模組化結構 | 翼面、尾翼、機身模組化組裝，方便日後擴充 |

### 2️⃣ 系統設計策略

| 子系統 | 初步規劃 | 擴充建議 |
| --- | --- | --- |
| 飛控系統 | 支援純定翼控制（例如：Pixhawk、CUAV） | 保留 VTOL 韌體升級兼容性 |
| 動力系統 | 後推螺旋槳或前拉螺旋槳 | 預留電力分配模組及接點 |
| 電池艙設計 | 可換電池艙，兼容高續航電池 | 預留升力馬達供電接口 |
| 機翼結構 | 固定翼雙翼，翼展 1.5~2m | 預留升力馬達安裝孔及線槽 |
| 任務艙空間 | 可吊掛相機或感測器 | 模組化酬載艙 |

## 🛠️ 三、開發階段流程規劃

| 階段 | 工作項目 | 輸出產物 |
| --- | --- | --- |
| ① 需求分析 | - 飛行任務需求- 法規確認 | 需求規格書（SRS） |
| ② 概念設計 | - 機型選型- 預留擴充點設計 | 三視圖草稿/結構模組圖 |
| ③ 初步設計 | - 系統架構圖- 配重設計 | 配重表/氣動配置表 |
| ④ 詳細設計 | - CAD建模- 電子配線圖 | 3D建模檔/BOM清單 |
| ⑤ 原型製作 | - 製造與組裝- 模擬測試 | 原型機/功能驗證報告 |
| ⑥ 飛行測試 | - 定翼飛行測試- 安全邊界評估 | 飛行紀錄/測試報告 |
| ⑦ 擴充驗證準備 | - 預留 VTOL 擴充模組- 軟體兼容測試 | 升級包接口文件/系統驗證報告 |

## 🧩 四、初步三視圖概念（文字敘述）

### Top View（俯視圖）

- 主翼：展開 1.8 m（可拆卸）

- 機身：長 1 m，中央電池艙與酬載艙

- 預留 VTOL 升力槳孔位：主翼兩側前段 4 個安裝點（可加蓋）

### Side View（側視圖）

- 後推螺旋槳結構：尾部推進

- 起落裝置：手拋起飛或滑行起降（預設選項）

- 電池艙高度：約 10~15cm，可容納高密度電池

### Front View（前視圖）

- 翼面中等展弦比（5~6）

- 機翼內部結構強化：中翼預留升力槳強化結構

## 📝 五、專案文件輸出（草案）

我可以為您建立：

- 《定翼無人機初步開發計畫書》

- 《3D建模規格需求文件》

- 《擴充型平台技術規範（VTOL Ready）》

- 《階段驗收檢查表（MDR、CDR用）》

## ✅ 下一步選擇

請告訴我：

- 是否立即進行初步設計規格文件草擬？

- 或是否要我幫您產出定翼無人機 3D建模結構建議清單（建模順序、尺寸建議）？

我可以同時協助兩項，也可以協助建立專案文件架構。
 請選擇您想優先進行的工作！

# Ｑ２、好的，我們先進行「需求分析」的發想收斂，加入「垂直起降」的功能，並具備「３０分鐘的續航」能力，飛行高度必須超過４００公尺以上，機載監視鏡頭攝影距離須達３公里以上，機身額外酬載達３公斤。

ChatGPT

好的！我們就從「需求分析（SRS：System Requirements Specification）」開始，進行發想與收斂，並結合您的條件，整理成具體的需求規格草案。

## 🧭 一、需求分析目標與範圍

### 🎯 專案目標（收斂需求摘要）

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 平台類型 | 定翼+可擴充VTOL垂直起降混合機型（Convertible UAV） |
| 任務目標 | 監視、巡邏、測繪、軍民兩用多元應用 |
| 飛行持續時間 | ≥ 30 分鐘（全任務負載狀態） |
| 飛行高度 | ≥ 400 公尺以上（AGL，高度限制依用途調整） |
| 機載酬載能力 | 3公斤有效酬載（不含電池與機身重量） |
| 鏡頭監視距離 | 3公里以上可辨識監視（需搭載變焦鏡頭/高解析光學系統） |

## 🗂 二、功能需求拆解（FR）

### 1️⃣ 基本飛行能力

| 編號 | 功能項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | 垂直起降能力（VTOL） | 可選配升力螺旋槳模組（可拆可換） |
| FR-2 | 平飛巡航能力 | 定翼模式續航至少30分鐘 |
| FR-3 | 飛行高度範圍 | 低空至400公尺以上（目標500m） |
| FR-4 | 穩定控制系統 | 自動導航、姿態穩定、失效保護 |

### 2️⃣ 酬載與任務功能

| 編號 | 功能項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| FR-5 | 監視鏡頭系統 | 光學變焦鏡頭，監視範圍達3公里以上 |
| FR-6 | 酬載模組化 | 可拆卸酬載艙，支援3公斤任務酬載 |
| FR-7 | 數據鏈通訊 | 可回傳視訊與遙測數據 |

### 3️⃣ 結構與模組擴充性

| 編號 | 功能項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| FR-8 | 結構模組化設計 | 預留VTOL推力座、電源接口、線槽 |
| FR-9 | 擴充電池艙設計 | 可換電池結構，支援不同任務電量需求 |
| FR-10 | 降落模式 | 可選定翼滑行降落 / VTOL垂直降落 |

## 🔐 三、非功能需求（NFR）

| 編號 | 項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | 法規符合性 | 符合台灣民航局「遙控無人機管理規則」 |
| NFR-2 | 操作介面 | 支援地面站（GCS）、4G/5G視訊鏈路 |
| NFR-3 | 安全冗餘 | 飛控、電力、通訊具備失效保護機制 |
| NFR-4 | 維護性 | 結構拆裝方便，模組快速更換 |
| NFR-5 | 可擴充性 | 預留日後搭載雷達、光學雷達（Lidar） |

## 🔧 四、性能需求（PR）

| 項目 | 目標數值 |
| --- | --- |
| 起飛重量（MTOW） | 約 8~10 公斤（含3kg酬載） |
| 有效酬載 | ≥ 3 公斤 |
| 飛行高度（AGL） | ≥ 400 公尺，目標 500 公尺 |
| 飛行續航 | ≥ 30 分鐘（全酬載狀況） |
| 巡航速度 | 約 15~25 m/s（可調整任務模式） |
| 監視距離 | ≥ 3 公里（含視訊回傳） |
| 控制半徑 | ≥ 10 公里（視距或擴充Beyond Visual） |
| 通訊鏈路 | 遙控2.4GHz/5.8GHz、4G/5G傳輸 |

## 🧩 五、預留VTOL擴充項目

| 預留功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 馬達座接口 | 翼面預留4個升力馬達座安裝位 |
| 電力分配模組 | 預留升力推力電源接口與電流管理 |
| 韌體兼容性 | 飛控支援混合模式（定翼+VTOL） |
| 結構強度校核 | 主翼結構支撐 VTOL負載需求 |

## 📝 六、下一步：文件產出與後續流程

### ✅ 可立即為您產出的文件：

- 《需求分析文件（SRS草稿）》Word版本

- 可匯出 PDF / Word 供簡報與審查

### ✅ 後續建議流程：

- 概念設計階段（三視圖、結構規劃）

- 初步設計（配重計算、動力配置、模擬條件設定）

- 詳細設計（3D建模、BOM出表）

- 模擬驗證（氣動、電力、任務模擬）

請確認：

- 是否需要我立即輸出 Word 文件檔（可供下載）？

- 或是直接進行下一步：「概念設計（三視圖與構型規劃）」？

我可以同步協助兩項。請告知！

# Ｑ３、在「概念設計」的「機型選型」部分，我現在確定必須有類似「V-22魚鷹式傾斜旋翼機」的機翼傾斜或旋轉的功能，請以文字敘述方式提供我「三視圖草稿」的構想。

ChatGPT

好的！既然您選擇採用類似 V-22 魚鷹式傾斜旋翼機的結構（Tiltrotor eVTOL 定翼機），我們將以文字方式說明三視圖構想草稿，協助您建構腦中的初步設計藍圖。

## 🎯 機型設定目標：

「雙旋翼傾斜翼定翼無人機（Tiltrotor UAV）」

| 特徵 | 說明 |
| --- | --- |
| 主翼 | 可變傾角固定翼（具備旋轉關節） |
| 傾轉推力系統 | 翼端兩側各配置一組可傾斜旋翼 |
| 垂直起降（VTOL） | 利用旋翼傾斜達成垂直/水平轉換 |
| 巡航模式 | 傾轉至水平，切換定翼飛行 |
| 酬載搭載位置 | 機腹下方模組化艙室 |
| 擴充設計 | 預留主翼中央加裝副推力模組（選配） |

## 🔼 一、Top View（俯視圖）｜平面配置

從上往下看，類似大型定翼機，但翼端有「可傾轉旋翼」結構。

### ✳️ 主翼與旋翼佈局：

- 主翼：長條形固定翼，翼展約 2米

- 翼端傾轉旋翼座：

  - 左右翼端各一（類似 V-22）

  - 初始角度可垂直（起飛）、可傾轉至水平（巡航）

- 機身中央：

  - 橢圓或流線型機艙（長 1.2m，寬 0.3m）

  - 前部可搭載鏡頭，後部接收酬載艙

- 尾翼：

  - V字尾翼或雙垂直尾翼，協助穩定方向

## 🔄 二、Side View（側視圖）｜垂直構型

從側面看，觀察飛行姿態與機翼傾轉動作。

### ✳️ 傾轉動作與構型：

- 起飛模式（VTOL）：

  - 翼端旋翼 垂直向上

  - 主翼保持水平（類似直升機起降）

- 巡航模式（定翼巡航）：

  - 旋翼逐步傾斜90度至前向

  - 成為推進螺旋槳

  - 主翼提供升力，旋翼轉推力為向前

### ✳️ 起落架：

- 四點式固定起落架，高度預留螺旋槳間隙

- 可選擇可收折式或固定式（取決於重量需求）

## 🚩 三、Front View（前視圖）｜對稱與結構

從正面看，主要確認機翼與旋翼的對稱與穩定度。

### ✳️ 主翼視覺：

- 主翼略帶下反角（dihedral），增穩定性

- 翼端各有一個大尺寸旋翼（對稱分佈）

### ✳️ 傾轉結構：

- 旋翼支座較粗壯，需容納傾轉機構（齒輪箱或伺服）

- 機身較窄，翼展大，符合「傾轉旋翼機」視覺形態

## 🔧 四、簡要尺寸參考（建議範圍）

| 項目 | 參數範圍 |
| --- | --- |
| 機身長度 | 約 1.2 米 |
| 翼展 | 約 2 米 |
| 傾轉旋翼直徑 | 約 1518 吋（380460mm） |
| 主翼厚度（翼根） | 約 80~100mm |
| 起落架高度 | 預留約 200~250mm 螺旋槳離地距離 |

## 🔍 五、技術重點提示

- 傾轉旋翼結構是關鍵

  - 需要專門設計旋轉樞紐與動力傳輸系統

  - 傾轉角度控制通常採電動伺服或混合驅動

- 酬載區域模組化

  - 可替換式酬載艙，支援偵察/監測/物流

- 主翼結構必須預留力矩補償

  - 傾轉時可能造成瞬間力矩變化，需要控制律調整

## ✨ 六、下一步建議

- 建構3D結構配置圖（可協助提供文字描述的建模順序與結構細節）

- 進行初步重量與配重計算（重心位置）

- 擬定傾轉機構初步草案（動力驅動 / 伺服控制）

是否要我接續為您：

- 輸出初步設計規格報告

- 或詳細說明傾轉旋翼的結構設計草案

您也可以指定我協助您規劃「傾轉旋翼動力傳動系統」或「飛控策略說明」。
 請告知！

# Ｑ４、在「三視圖草稿」文字敘述完成後，我想進先入「結構模組圖」階段，請告訴我在這個機型的功能需求下，請告訴我應該製造哪些「結構模組」？

ChatGPT

好的！
 進入「結構模組圖階段」，我們的目標是把整台「傾斜旋翼定翼無人機（Tiltrotor UAV）」分解為功能性結構模組，方便後續進行：

- 設計規劃

- 3D建模

- 製造分工

- 維修拆裝

這種「模組化分解」是專案管理與製造的關鍵步驟。

## 🧱 一、結構模組分解概念

在您的機型（類似V-22的無人機）下，建議劃分成7大主結構模組，可支援維修、製造、擴充。

| 模組名稱 | 功能定位 |
| --- | --- |
| ① 中央機身模組（Fuselage） | 結構核心，負責整體連接與配重 |
| ② 主翼模組（Main Wing） | 提供升力，具傾轉結構安裝接口 |
| ③ 傾轉旋翼模組（Tiltrotor） | 包含馬達、螺旋槳、傾轉機構 |
| ④ 尾翼模組（Tail） | 穩定與控制，包含 V 尾翼或雙垂尾結構 |
| ⑤ 起落架模組（Landing Gear） | 地面操作與保護，四點式或三點式 |
| ⑥ 酬載艙模組（Payload Bay） | 任務艙，安裝感測器、相機、投遞裝置等 |
| ⑦ 動力與電控模組（PDU+ESC+FC） | 電力分配、飛控、伺服控制等整合 |

## 🧩 二、詳細模組說明

### ① 中央機身模組（Fuselage Module）

- 功能：

  - 支撐主翼、傾轉軸、尾翼與酬載

  - 放置電池艙、飛控、數據鏈路設備

- 特徵：

  - 流線型設計

  - 預留內部線路通道

  - 配重核心

### ② 主翼模組（Main Wing Module）

- 功能：

  - 主要升力來源

  - 兩側翼端安裝傾轉旋翼

- 結構：

  - 可拆式翼根（便於運輸）

  - 翼內預留馬達線與伺服線槽

  - 主翼中段具結構強化

### ③ 傾轉旋翼模組（Tiltrotor Module）

- 功能：

  - 可切換垂直起降與巡航模式

- 內容：

  - 傾轉軸/旋轉機構

  - 馬達座（含防震結構）

  - 螺旋槳（建議 15~18 吋）

  - 傾轉伺服驅動與控制器

### ④ 尾翼模組（Tail Module）

- 功能：

  - 穩定航向與姿態

- 形式：

  - V 尾翼 / H型尾翼 / 十字尾翼（可選）

  - 可拆裝模組化結構

- 安裝項目：

  - 舵面控制伺服器

  - 尾部推進可選擴充接口（如後推螺旋槳）

### ⑤ 起落架模組（Landing Gear Module）

- 功能：

  - 地面操作保護結構

- 形式：

  - 可選三點式（前雙後單）

  - 或四點式（多旋翼穩定型）

- 設計要點：

  - 足夠高度避免螺旋槳觸地

  - 可快速拆裝（便於運輸）

### ⑥ 酬載艙模組（Payload Bay Module）

- 功能：

  - 任務設備安裝位

- 特徵：

  - 模組化艙室，可快速更換

  - 相機、光學/紅外、投遞系統可切換

- 尺寸範圍：

  - 建議約 200 × 150 × 100 mm 可用空間

  - 可加大至滿足3kg酬載需求

### ⑦ 動力與電控模組（PDU + ESC + FC Module）

- 功能：

  - 提供全機動力與控制管理

- 內容：

  - 電池模組（可熱插拔）

  - 電力分配系統（PDU）

  - 馬達控制（ESC）

  - 飛控主機（Pixhawk、CUAV等）

  - 傾轉控制驅動伺服系統

## 🔧 三、結構模組化優勢

| 項目 | 效益 |
| --- | --- |
| 製造分工 | 各模組可獨立製造、並行開發 |
| 維護與替換 | 快速更換損壞零件，降低維修時間 |
| 功能擴充 | 未來可直接替換主翼或酬載艙升級 |
| 測試驗證 | 可單模組逐步驗證，降低整機風險 |

## 🔜 四、下一步建議

### 您可以選擇：

1️⃣ 建立模組製造清單（BOM）
 2️⃣ 為每個模組進行功能驗證流程規劃（例如模擬/地面測試流程）
 3️⃣ 我可以協助進行模組間的結構接點規格設計（安裝孔位/配線標準）

請告訴我，是否需要我：

- 繼續產出模組化製造規劃文件

- 或協助進入細部設計階段（如3D建模步驟規劃、結構力學初步校核）

期待您的回覆！

# Ｑ５、好的，請繼續產出「模組化製造」規劃文件，盡可能愈完整愈好。

ChatGPT

好的！以下是完整的
 《模組化製造規劃文件（Tiltrotor UAV Modular Manufacturing Plan）》草稿
 可用於工程評估、製造分工、採購與專案管理。

# 📄 模組化製造規劃文件

Tiltrotor eVTOL Fixed-Wing UAV
 （傾斜旋翼定翼無人機）

## 一、專案簡介

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| UAV 型號 | 雙傾轉旋翼定翼垂直起降無人機（VTOL UAV） |
| 設計目標 | 模組化製造、快速拆裝、便於運輸與維修 |
| 應用範圍 | 監視、測繪、偵查、物流投遞、軍民兩用多功能 |
| 飛行能力 | 垂直起降 + 巡航，續航 30 分鐘以上，酬載 3 公斤 |
| 模組化製造目標 | 降低組裝與維修時間、提升製造效率、便於升級與擴充 |

## 二、模組化結構總覽

### 📦 模組劃分總覽表

| 模組代號 | 模組名稱 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| M01 | 中央機身模組（Fuselage） | 結構核心、配重、電池、飛控艙 |
| M02 | 主翼模組（Main Wing） | 升力來源，安裝傾轉旋翼與線路槽 |
| M03 | 傾轉旋翼模組（Tiltrotor） | 垂直起降與推進切換旋翼組件 |
| M04 | 尾翼模組（Tail） | 穩定方向，舵面控制 |
| M05 | 起落架模組（Landing Gear） | 地面操作支撐 |
| M06 | 酬載艙模組（Payload Bay） | 任務酬載裝置（相機、感測器、投遞） |
| M07 | 動力與電控模組（PDU/ESC） | 電力分配、馬達控制、飛控 |

## 三、模組詳述與製造規劃

### M01｜中央機身模組（Fuselage Module）

- 功能：

  - 結構支撐、主翼/尾翼連接、機載系統安裝

- 製造項目：

  - 碳纖維複合材料機身框架（主體）

  - CNC加工內部骨架（鋁合金或工程塑料）

  - 配線固定槽/檢修門設計

  - 電池艙快拆結構

- 製造工藝：

  - 複合材料層壓成型（Vacuum Bagging/RTM）

  - CNC 加工鋁合金副結構

  - 表面處理：噴塗防水塗層、內部導電隔艙（避免EMI）

### M02｜主翼模組（Main Wing Module）

- 功能：

  - 主翼升力、傾轉馬達支撐、內部佈線

- 製造項目：

  - 翼面泡棉CNC或碳纖維包覆翼盒

  - 傾轉馬達安裝座（CNC鋁件或3D列印）

  - 翼段分段組裝，拆卸接點設計

  - 導線槽與防水護套

- 製造工藝：

  - 翼面熱壓成型或泡棉複合包覆

  - 3D列印馬達座（尼龍PA12或碳纖料）

  - 安裝孔位採用高強度金屬嵌件

### M03｜傾轉旋翼模組（Tiltrotor Module）

- 功能：

  - 垂直起降與巡航推進切換

- 製造項目：

  - 馬達、螺旋槳、旋翼座

  - 傾轉軸支架（鋁合金CNC或3D列印）

  - 傾轉伺服器、減速齒輪組

  - 傾角感測與反饋系統（光編碼器/霍爾元件）

- 製造工藝：

  - 齒輪傳動：POM齒輪或金屬齒輪

  - 軸承選型：高精度滾珠軸承

  - 鎖定機構：防震螺絲/磁性限位機構

### M04｜尾翼模組（Tail Module）

- 功能：

  - 穩定航向，舵面控制

- 製造項目：

  - V尾翼或十字尾翼組件

  - 舵面與伺服器座結構

  - 模組化拆裝結構（快拆插銷）

- 製造工藝：

  - 複合材料層壓尾翼結構

  - 伺服器固定座3D列印/小型CNC

### M05｜起落架模組（Landing Gear Module）

- 功能：

  - 支撐結構，避免螺旋槳觸地

- 製造項目：

  - 碳管或鋁管骨架

  - TPU減震腳墊（3D列印）

  - 快拆插銷機構

- 製造工藝：

  - 碳纖維管加工（裁切、拋光、膠接）

  - TPU腳墊3D列印

  - 金屬件CNC加工

### M06｜酬載艙模組（Payload Bay Module）

- 功能：

  - 任務模組快速替換

- 製造項目：

  - 標準化模組艙（約200×150×100 mm）

  - 快拆固定座

  - 配線快插模組（MIL規格端子）

- 製造工藝：

  - 工程塑料射出成型或3D列印

  - 電子快插接口（高可靠度防水接頭）

### M07｜動力與電控模組（PDU + ESC + FC）

- 功能：

  - 電源、控制、通訊管理

- 製造項目：

  - PDU（電源分配單元）PCB製作

  - ESC 馬達控制器選型安裝

  - 飛控主機組裝（Pixhawk系列或CUAV）

  - 傾轉伺服控制板（自製或市售伺服驅動）

- 製造工藝：

  - PCB打樣與SMT貼片

  - 線束加工（工業級接頭）

  - EMI電磁相容處理（接地/屏蔽）

## 四、組裝與測試流程（概略）

| 步驟 | 說明 |
| --- | --- |
| 模組獨立製造 | 各模組平行開發製造 |
| 子模組測試 | 每個模組單元功能測試（如傾轉機構） |
| 系統集成 | 全機裝配，配線整合 |
| 地面測試 | 傾轉動作、舵面、推力靜態測試 |
| 飛行測試 | 低空測試、懸停、過渡、巡航模式 |

## 五、製造管理建議

| 項目 | 建議 |
| --- | --- |
| 製造分工 | 模組分包（合作工廠/內部分組） |
| BOM管理 | 每模組單獨BOM編號管理 |
| 組裝標準文件 | 建立 SOP（製程與組裝手冊） |
| QC 檢驗流程 | 每模組檢驗、總成檢驗雙階段 |
| 維護手冊與更換規範 | 建立 RMA（Return & Repair）制度 |

## 六、文件輸出格式

✅ 可輸出：

- Word 文件（docx）

- PDF 文件

- 或建立 Excel 表格版的 BOM 與工序表

### 📌 下一步建議：

- 是否需要我協助製作 BOM（物料清單）與製造流程表格？

- 或開始建立3D建模步驟與結構建議圖示（文字+建模流程）？

請告訴我！

# Ｑ６、請指引我在「初步設計」中的「系統架構圖」及「配重設計」等事務應該如何進行。

ChatGPT

好的！
 在「初步設計（Preliminary Design）」階段，進行「系統架構圖」與「配重設計（Weight & Balance）」是關鍵的基礎工作，這兩者決定了你的 UAV 最終能否：

- 穩定飛行

- 有效載重

- 順利集成各子系統

我將一步步帶你完成：

# 一、系統架構圖（System Architecture）設計流程

### 📌 目的：

建立無人機的「功能模組相互關係圖」，用於：

- 指引各模組協同工作邏輯

- 設計通訊、電力、機構與酬載分工

- 作為後續**詳細設計（Detailed Design）**的基礎

## ✅ 系統架構圖核心概念（建議架構）

### 主要子系統劃分（Tier 1）

| 系統名稱 | 功能 |
| --- | --- |
| 飛行控制系統 FCU | 姿態穩定、導航、自主控制 |
| 傾轉旋翼控制系統 | 傾斜角度控制、推力切換 |
| 動力管理系統 PDU | 電源分配、電池管理 |
| 傳感與感測系統 | IMU、GPS、氣壓計、視覺 |
| 酬載管理系統 | 相機、感測器、數據回傳 |
| 通訊與數據鏈路 | 遙控、視訊、數據傳輸 |

### 次級子系統（Tier 2）示意

[ 傾轉旋翼模組 ]

│

┌─────────┴─────────┐

[主翼] ──[中央機身（FCU+PDU）]── [尾翼]

│

┌──────────┴──────────┐

[酬載模組]               [起落架]

### 資料流 / 電源流 / 結構流

- 資料流： 傾轉控制資料、IMU數據 → 飛控

- 電源流： 電池 → PDU → ESC / 傾轉伺服 / FCU /酬載

- 結構流： 各模組固定接點（結構支撐）

### 簡化版功能架構範例（文字版）

[飛控FCU] ←→ [IMU / GPS / 空速計 / 傾角回授]

│

├── 控制 → [馬達 ESC / 傾轉伺服]

│

└── 通訊 → [地面站] ←→ [視訊回傳鏈路]

│

└── 酬載管理 → [相機 / 投遞艙]

## 🔧 工具建議：

- 繪圖：Lucidchart、draw.io、Visio（流程圖型態）

- 文件：將架構圖納入設計規範文件（SAD：System Architecture Document）

# 二、配重設計（Weight & Balance）流程

### 📌 目的：

確保「重心（CG）」與「慣性矩（MOI）」符合飛行穩定需求。

## ✅ 流程步驟：

### 1️⃣ 列出所有子系統重量（初步估算）

| 組件 | 重量 (g) | 距離基準點 (mm) |
| --- | --- | --- |
| 中央機身（含電池） | 3500g | 0 |
| 主翼（左右） | 1200g | ±500 |
| 傾轉旋翼組（左右） | 800g×2 | ±900 |
| 尾翼 | 400g | -700 |
| 起落架 | 500g | 0 |
| 酬載艙 | 3000g | -100 |
| 飛控/電控 | 500g | 0 |

### 2️⃣ 計算重心（Center of Gravity，CG）

公式：

CG=∑(重量×距離)∑重量CG = \frac{ \sum (重量 \times 距離) }{ \sum 重量 }

#### 範例計算（假設基準點在機身中央）：

| 組件 | 重量(g) | 距離(mm) | 矩（重量×距離）(g·mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 機身+電池 | 3500 | 0 | 0 |
| 主翼（左右平均） | 1200 | 0 | 0 |
| 傾轉旋翼（左右平均） | 1600 | +900 | 1440000 |
| 尾翼 | 400 | -700 | -280000 |
| 起落架 | 500 | 0 | 0 |
| 酬載艙 | 3000 | -100 | -300000 |
| 飛控電控 | 500 | 0 | 0 |
| 總和 | 9200g |  | 860000 g·mm |

#### 計算結果：

CG=8600009200≈93.5mm 前方CG = \frac{860000}{9200} ≈ 93.5 \text{mm 前方}

### 3️⃣ 評估結果

- 飛機重心通常設在 機翼升力中心後約 20~30%翼弦長處

- 本案例：

  - 若翼弦長 300mm，中心在 150mm，

  - CG 落在前方 93.5mm，偏前，需微調酬載位置或尾翼配重。

### 4️⃣ 調整建議：

- 移動酬載位置（後移）

- 電池艙設計可移動調整

- 設計尾部微型配重倉（調整鉛塊或鋰鐵電池輔助）

## 🗂️ 工具與文件輸出：

| 項目 | 工具推薦 |
| --- | --- |
| 重心計算表 | Excel / Google Sheet |
| 配重圖 | CAD繪圖/流程圖 |
| 文件 | Weight & Balance Report (WBR) |

# 三、下一步建議：

1️⃣ 我可以協助您：

- 輸出系統架構圖文件（PDF/Word）

- 製作配重計算表（可編輯版 Excel）

- 規劃重量管理系統（WBS文件）

2️⃣ 或直接進入詳細設計（Detailed Design）階段：

- 3D建模次系統建議

- 模擬流程安排

請告訴我，下一步要選擇哪一項？
 （可多選）

# Ｑ７、開發進行到這裡，我想退回到「製作 BOM（物料清單）」與「製造流程」，並開始建立三維建模步驟與結構建議圖示（文字+建模流程）。

ChatGPT

好的！
 接下來我將協助你：

### 🔧 退回並建立完整的：

- BOM（物料清單）初稿

- 製造流程規劃

- 3D建模步驟與結構建議（文字+流程圖概念）

# 一、BOM（物料清單）初稿

| 模組編號 | 項目 | 數量 | 材料/規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 中央機身主體 | 1 | 碳纖維+鋁合金副結構 | 可拆式艙蓋 |
| M01 | 電池艙模組 | 1 | 3D列印 / 複合材料 | 熱插拔設計 |
| M02 | 主翼（左右） | 2 | 複合材料 / 泡棉碳包結構 | 可拆卸 |
| M02 | 傾轉旋翼安裝座 | 2 | CNC鋁 / 3D列印強化尼龍 |  |
| M03 | 馬達（BLDC） | 2 | KV值選型依任務推力需求 | 無刷 |
| M03 | 螺旋槳（對稱雙槳） | 2 | 15~18吋碳纖或強化塑膠 | 折疊式可選 |
| M03 | 傾轉軸支架與伺服 | 2 | 高扭力伺服+精密齒輪 | 防抖動設計 |
| M04 | 尾翼（V型或H型） | 1組 | 複合材料 / CNC伺服安裝板 | 舵面含伺服 |
| M05 | 起落架 | 1組 | 碳纖管+TPU腳墊 | 快拆 |
| M06 | 酬載艙外殼 | 1 | 工程塑膠/3D列印 | 快拆 |
| M06 | 酬載插槽（快插接口） | 1 | MIL規格插頭 | 模組化 |
| M07 | 飛控主機（FCU） | 1 | Pixhawk / CUAV V5+ |  |
| M07 | PDU 電源分配模組 | 1 | PCB製作 |  |
| M07 | ESC（電調） | 2 | 60A 以上 |  |
| M07 | 傾轉控制伺服驅動 | 2 | 支援PWM / CAN |  |
| 通用件 | 線材/端子/接插件 | 若干 | 依照電力與訊號規格 | EMI屏蔽 |
| 通用件 | 螺絲螺帽/墊圈 | 若干 | 不鏽鋼 / 鋁合金 |  |

# 二、製造流程規劃（製程SOP）

### 📦 製造流程概覽：

| 階段 | 作業項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| ① 模組製造 | 中央機身、主翼、傾轉旋翼、尾翼、起落架 | 各模組並行製造 |
| ② 子系統安裝 | 馬達、伺服、電控、電池、飛控安裝 | 進行配線與硬體組裝 |
| ③ 初步組裝 | 主翼與機身結合、尾翼與機身結合 | 依模組插銷、快拆接點安裝 |
| ④ 地面測試 | 傾轉測試、伺服行程檢查、動力靜態測試 | 確認動作範圍與推力輸出 |
| ⑤ 功能測試 | 傳感器校正、飛控檢查、數據鏈路測試 | 地面站對接測試 |
| ⑥ 試飛流程 | 懸停→過渡→巡航→回收 | 分階段風險控制 |

# 三、3D建模步驟（文字+流程示意）

## 🔧 建模步驟規劃（建議流程）

### 1️⃣ 建立主結構骨架

- 建立中央機身基準

- 畫出主翼接點、尾翼座、酬載艙空間

- 預留安裝孔與線槽

### 2️⃣ 建立傾轉機構子組件

- 建模馬達座、伺服座

- 加入傾轉軸與限位結構

- 模擬傾轉動作（0°～90°）

### 3️⃣ 主翼與尾翼建模

- 繪製主翼外型（翼弦/翼展）

- 預留翼內空間（配線與伺服）

- 尾翼 V型或H型，含舵面控制

### 4️⃣ 起落架建模

- 建立碳纖管框架

- 腳墊（TPU緩衝）3D列印造型

### 5️⃣ 酬載艙建模

- 設計快拆艙門與接插槽

- 預留光學視窗/投擲孔位

### 6️⃣ 配件建模

- 螺絲、接點、線束孔等細節

- 添加標示（如箭頭、維護蓋）

## 📐 建模工具推薦：

| 軟體 | 用途 |
| --- | --- |
| SolidWorks / NX | 工程結構、組裝模擬 |
| Fusion 360 | 雲端共享建模、3D列印前處理 |
| Rhino / Blender | 外型優化、渲染視覺 |
| Onshape（雲端） | 團隊協作CAD |

# 四、文字版結構建議圖示（分層架構）

【機身主體】

├─ 【主翼模組】

│    └─【傾轉旋翼子模組】

├─ 【尾翼模組】

├─ 【起落架模組】

├─ 【酬載艙模組】

└─ 【電控動力模組】

├─ 飛控系統

├─ 電池與電源管理

└─ 傾轉伺服驅動

# 五、可輸出項目：

✅ 文件形式：

- Word / PDF：BOM與製程規劃報告

- Excel：物料表（可提供下載）

- 工程圖：可協助產出建模步驟示意文件

# 六、下一步選項：

1️⃣ 是否需要我直接為您輸出 Word 或 Excel 檔案？
 2️⃣ 或協助規劃下一階段的詳細設計（Detailed Design）？
 3️⃣ 是否要產出模組化的3D建模標準作業文件（建模SOP）？

請告訴我您希望的下一步！

# Ｑ８、首先我想先聚焦在「電控動力模組」、「起落架模組」、「主翼模組」及「傾轉旋翼子模組」的開發設計，並同時考慮其它開發風險的前提下，請指引我接下來的設計開發事務執行。

ChatGPT

好的！
 針對你指定的四個模組：

- 電控動力模組（PDU/ESC/FC）

- 起落架模組

- 主翼模組

- 傾轉旋翼子模組

我將帶領你聚焦進行 「設計開發事務」的執行路線圖，並同時納入「開發風險」考量，協助你做到「先規劃、後建模、可驗證、可量產」。

# 📍 聚焦模組設計流程（帶開發風險控制）

## 一、目標明確化

| 模組 | 設計目標 | 開發風險（需控管） |
| --- | --- | --- |
| 電控動力模組 | 穩定供電、推力控制、傾轉伺服控制 | 電磁干擾、過熱、重量過大、佈線混亂 |
| 起落架模組 | 穩定支撐、減震、快拆 | 承重不足、強度不夠、螺絲鬆脫 |
| 主翼模組 | 升力結構、內部配線、可拆結構 | 翼內空間不足、結構脆弱、模具變形 |
| 傾轉旋翼子模組 | 馬達支撐、傾轉控制、動作切換 | 傾轉機構卡滯、伺服過載、動作抖動 |

## 二、設計開發執行步驟

### 步驟1️⃣：功能規格再確認（Spec Freeze）

建立模組最小可行規格（MVP Minimum Viable Product）：

#### 🔧 電控動力模組（核心規格）：

| 項目 | 規格建議 |
| --- | --- |
| 電池規格 | 6S鋰電（22.2V），容量5000~8000mAh |
| ESC | 60A高頻PWM，支援反轉 |
| 傾轉伺服控制 | PWM信號 1~2ms，支援CAN BUS可選 |
| 傾角感測回饋 | 光編碼器/磁性感測（保護迴路） |
| 接線與保護 | EMI屏蔽線材、熱插拔PDU設計 |

#### 🔧 起落架模組（核心規格）：

| 項目 | 規格建議 |
| --- | --- |
| 材料 | 碳纖管 + 鋁合金接頭 + TPU腳墊 |
| 結構強度 | 支撐5公斤靜態負載 |
| 快拆機構 | 插銷+扣具設計 |
| 減震設計 | TPU彈性腳墊，模組化替換 |

#### 🔧 主翼模組（核心規格）：

| 項目 | 規格建議 |
| --- | --- |
| 翼型選擇 | NACA 4412（良好升阻比） |
| 翼展 | 1500mm（可擴充至2000mm） |
| 結構 | 泡棉內核+碳纖外皮 |
| 配線槽 | 預留傾轉線、燈光、感測線路槽 |

#### 🔧 傾轉旋翼子模組（核心規格）：

| 項目 | 規格建議 |
| --- | --- |
| 馬達支架 | CNC鋁合金座，結構強度計算 |
| 傾轉驅動 | 伺服+減速齒輪或滾珠螺桿 |
| 傾轉範圍 | 0°~90°（垂直→水平） |
| 感測反饋 | 光編碼/磁性感測限位 |

### 步驟2️⃣：結構分解與建模準備（建模SOP）

#### ⭕ 建立零件表（拆分清單）

| 模組 | 子零件拆分 |
| --- | --- |
| 電控動力 | 電池座 / PDU基板 / ESC殼體 |
| 起落架 | 碳纖管 / 鋁接頭 / 腳墊TPU |
| 主翼 | 翼身 / 翼盒 / 翼接頭 |
| 傾轉旋翼 | 馬達座 / 傾轉臂 / 伺服支架 |

#### ⭕ 建模步驟（文字流程）

- 建立基準面（主機身）

- 建立主翼與傾轉機構接口（參考孔位）

- 子模組分別建模（馬達座、伺服座、PDU等）

- 裝配模擬（SolidWorks / Fusion 360）

- 檢查干涉（Collision Check）

- 重量分配標註（配重校正）

- 匯出STL檔 / STEP檔（供製造與3D列印）

### 步驟3️⃣：風險評估與防呆設計

#### 🔧 電控模組風險：

| 風險 | 對策 |
| --- | --- |
| 過載/電磁干擾 | EMI設計、PCB隔離 |
| 電池熱失控 | 熱模擬+熱插拔設計 |

#### 🔧 起落架風險：

| 風險 | 對策 |
| --- | --- |
| 承重不足 | FEA有限元素分析 |
| 螺絲鬆脫 | 上膠+機械鎖定 |

#### 🔧 傾轉旋翼風險：

| 風險 | 對策 |
| --- | --- |
| 動作卡滯 | 雙限位感測器+容錯控制 |
| 伺服過載 | 扭力檢測+驅動保護電路 |

### 步驟4️⃣：製造與驗證計畫

| 項目 | 驗證內容 |
| --- | --- |
| 3D列印初版 | 試做傾轉結構與主翼內部槽 |
| CNC樣件 | 製作馬達座與伺服支架 |
| 功能測試 | 傾轉動作、電控配線、起落架負重試驗 |

## 三、下一步執行建議

### ✅ 您可以選擇：

- 我協助您產出：

  - 「建模零件拆分清單」完整表格（Excel可下載）

  - 「3D建模SOP 文件（步驟教學+標註圖說）」

  - 「風險控管與設計防呆手冊草稿」

- 或直接安排：

  - 結構有限元素分析（FEA模擬規劃）

  - 製造樣品試作計畫（3D列印+CNC規格表）

請告訴我，下一步要哪個方向？
 （可以複選，或告訴我是否需要檔案輸出）

# Ｑ９、好的，請協助我產出「建模零件拆分清單」完整表格（Excel 格式可下載檔案）、「三維建模標準作業流程文件（步驟教學+標註圖說）」及「風險控管與設計防呆手冊草稿」。

ChatGPT

✅ 已完成「建模零件拆分清單（Excel格式）」
 點此下載 UAV_Modular_Part_List.xlsx

## 二、三維建模標準作業流程（步驟教學+標註圖說）

### 📐 建模步驟流程（文字版SOP）

#### 1️⃣ 基準設定

- 建立主基準面（前視 / 上視 / 側視）

- 設立原點在中央機身中心（CG預估點）

#### 2️⃣ 零件建模

| 模組 | 步驟 |
| --- | --- |
| 電控動力模組 | 建模電池艙框架、PDU槽、ESC盒體 |
| 起落架模組 | 建模碳纖管接頭、腳墊減震結構 |
| 主翼模組 | 建模主翼外形+內部肋骨/配線槽 |
| 傾轉旋翼子模組 | 建模馬達座、傾轉臂、伺服座 |

#### 3️⃣ 裝配建模

- 匯入各零件到裝配檔案（Assembly）

- 使用「配合條件」建立轉軸（傾轉）+滑動（快拆）結構

#### 4️⃣ 檢查與優化

- 干涉檢查（Interference Check）

- 重量與慣性模擬（Mass Properties）

- 標註安裝孔位與裝配方向

### 📊 示意標註說明（文字圖示）

【中央機身】

├─ 主翼（含配線槽）

│     └─ 傾轉旋翼（馬達座+伺服傾轉臂）

├─ 起落架（快拆插銷）

└─ 電控動力模組（PDU+電池艙）

## 三、風險控管與設計防呆手冊（草稿）

### 🚨 主要風險與對策

| 項目 | 風險 | 防呆措施 |
| --- | --- | --- |
| 電控動力模組 | 電磁干擾、過熱、接插錯誤 | EMI屏蔽、熱模擬、不同插頭防呆 |
| 起落架模組 | 結構斷裂、螺絲鬆動 | FEA分析、上膠+機械鎖定 |
| 主翼模組 | 配線擠壓、拆裝誤裝 | 預留配線槽、插銷定位結構 |
| 傾轉旋翼子模組 | 卡滯、伺服過載、零件磨損 | 雙限位感測、容錯控制設計 |

### 🔧 防呆設計原則

- 形狀差異化：防止安裝錯誤

- 接口唯一化：電源/訊號接頭不能混插

- 視覺標示：標明前後、上/下、裝配方向

- 容錯機構：傾轉機構設限位與預警

如需：

- 輸出完整的 PDF文件

- 或轉為 Word可編輯版本

也可立即提供。
 請確認是否需要我繼續輸出文件檔案或進行下一步（如3D建模協作、試作規劃）。